[image: image1.png]~ Webasto Product Czech Republic, s.r.o.
~— mmctm Na Strzi 35/1373
L= QUALITY & COMFORT 140 00 Praha 4

Tel.: +420 241 045 450

Fax.: + 420 241 045 458
www.webasto.cz
webasto@webasto.cz

Nezavisla klimatizace

NACO 3000

RT

NAVOD K OBSLUZE




[image: image2.png]5 éﬂ@f&m cho 3000 RT

POUZITI

Tento navod popisuje postup montaze, obsluhu a Udrzbu pridavné nezavislé klimatizace Fresco 3000 RT.
Doporuéujeme tento navod uloZit na bezpe¢ném a istém misté.

OBECNY POPIS

Klimatizace Fresco 3000 RT udrZuje optimalni teplotu v prostoru, kde spi fidi¢ nakladniho vozu béhem denni
nebo noéni prestavky.

Klimatizace tvofi jeden celek, ktery se sklada z VYPARNIKU a KONDENZACNi JEDNOTKY.

KLIMATIZACE FUNGUJE PRI VYPNUTEM MOTORU a je velmi ticha. Snadno ji Ize instalovat na mnoho typti
kabin bez nutnosti velkych konstruk&nich zasahl do vozu (pro kabiny vybavené stfe$nim oknem).

Klimatizace pouziva ekologické chladivo R134a.

TECHNICKE PARAMETRY

Chiadici vikon 950 Watt / 3250 BTU
Priitok vzduchu ventilétorem 450 m/h
Pocet stupi ventilatoru 6
Pracovni napéti 24V stejn.
Odbér proudu ; ;4/&513:::::.1;
Chiadivo R134a
Kompresor Danfoss BD350 GH
Bah pfi vypnutém motoru ANO
Ovladani teploty pomoci elektronického panelu s displejem ANO
Dalkové oviadani ANO
Hmotnost 32kg

ZARIZENI JE VYBAVENO PATENTOVANYM SYSTEMEM, KTERY UMOZNUJE
UDRZET KOMPRESOR V HORIZONTALNI POLOZE, PRI NAKLONU STRECHY
VOZIDLA AZ O 26°.

Strana 2



[image: image3.png]~
== AUTOCLIMA Faesco 000 rr

FUNKCE SYSTEMU

KLIMATIZACI Fresco 3000 RT MUZE BYT SPUSTENA V REZIMU KLIMATIZACE NEBO VETRANI.

Obr. 1

Obr. 2

Strana 3




[image: image4.png]5 éﬂ@f&m cho 3000 RT

FUNKCE KLIMATIZACE (AC)

To: TEPLOTA NASTAVENA UZIVATELEM
Tamb : TEPLOTA OKOLI MERENA SNIMACEM
Vq: RYCHLOST KOMPRESORU (2500 ot/min)
Va: RYCHLOST KOMPRESORU (4000 ot/min)

Zakladni funkéni principy a obsluha centralni fidici jednotky:
Po 30 vtefinach od zapnuti se automaticky rozebéhne ventilator.
Maximalni doba b&hu klimatizace je 6 hodin.

Na displeji je vZdy zobrazovana teplota nastavena uzivatelem (Tg).

Rozsah teploty, kterou nastavuje uzivatel je v rozmezi 17°C az 28°C.

ZAP / VYP - OVLADANI ASOVACE TLACITKEM (pozice a —obr. 2)

ZAP | VYP:
Pokud je systém vypnut, stiskem tla¢itka na déle nez 2 sekundy se zapne.
Pokud je systém zapnut, stiskem tladitka na déle nez 2 sekundy se vypne.

Casovaé:
Pokud je systém zapnut, kazdy kratky stisk tla¢itka TIMER zkrati nastavenou dobu chodu klimatizace o 1 hodinu.

TLACITKO MAX AC (maximalni vykon klimatizace) (pozice f — obr. 2)

Pokud je systém zapnut (vychozi nastaveni otacek je V), stiskem tlagitka MAX AC se kompresor na dobu 4
hodin nastavi na otagky V, a bude svitit cely symbol snéhové vlo&ky (pfi rychlosti V4 sviti jen polovina symbolu).
Pokud je rezim MAX AC aktivni, daldim stiskem tlagitkaMAX AC prepnete zpét na otacky V.

Stiskem tlac¢itka TIMER v dobé, kdy je rezim MAX AC aktivni, Ize dobu chodu kompresoru pfi zvy$enych otackach
V, zkratit ze 4 aZ na 1 hodinu s krokem po 1 hodiné.

FUNKCE VETRANI (VENTILATOR)

Pokud pfi vypnuté klimatizaci stisknete tladitko zvySeni/sniZzeni otacek ventilatoru (pozice ¢ — obr. 2), zapne se
jen ventilator vyparniku a mi2ete si vybrat z 6-ti nastaveni ota&ek zobrazenych na displeji centralni jednotky.
Pokud chcete ventilator vypnout, tladitkem sniZeni otaéek ventilatoru nastavte na displeji centraini jednotky
hodnotu 0.

FUNKCE OCHRANY BATERIE (KLIMATIZACE/VENTILATOR)

Ochrana akumulatoru se aktivuje, pokud se napéti akumulatoru snizi pod 21,5 V.

V tom pripadé se systém (klimatizace nebo ventilator) vypne, na displeji se zobrazi hlaseni E2 a zobrazi se
symbol baterie.

Pfi obnoveni napajeciho napéti, které musi po dobu nejméné 10 sekund dosahnout hodnoty 25 V, se systém
automaticky znovu zapne, spusti se ventilator kondenzaéni jednotky, pak ventilator vyparniku a kompresor.

Strana 4




[image: image5.png]= AUTOCLIMA Faesco 3000 rT

QUALITY & COMFORT

Prehled zavad zobrazovanych na displeji (AC / FAN)

Popis Hlaseni

Napéti akumulatoru
(Zasahla ochrana akumulatoru. Napéti je nizsinez 21,5V El1

Ochrana proti zKratu ventilatoru
(Ventilator vypamiku nebo kondenzatni jednotky odebiral vtsi nez povoleny proud B2
a centralni jednotka jej vypnula. Mozné priciny: zaseknuti ventilatoru, rychlé

2Zvyseni otacek ventilatoru z 1. na vySsi stupné nebo zkrat)

Zablokovani kompresoru

Doslo k zaseknuti rotoru nebo je v chladici soustavé prilis vysoky tiak) E3

Minimalni otacky kompresoru
(Pokud je chladici soustava pretizena, kompresor neudrzi minimaini otacky) E4

Vysoka teplota centralni fidici jednotky
(Pokud e chladici soustava pretizena nebo je prilis vysoka okolni teplota, centralni Es
fidici jednotka na to upozoriiuje N

Chyba komunikace

(Nefunguje komunikace mezi displejem a centrélni fidici jednotkou) Eo
Snimac teploty

(Pokud ma snimat teploty zkrat nebo neni pfipojen, systém se vypne) E7
Nakion

(Klimatizace je chranéna Cidlem naklonu. POZOR: tato ochrana funguje jen pokud E8

Flo=| o=t % B

Je vyparnik instalovan napfic viici sméru jizdy vozu)

DALKOVE OVLADANI

Dalkove ovladani Fidi chod klimatizace i ventilatoru.

Pomoci dalkového ovladani Ize:

- zapinat a vypinat systém pozice a —obr. 2
- regulovat teplotu pozice b —obr. 2
- regulovat otacky ventilatoru pozice ¢ —obr. 2
- aktivovat funkci MAX AC pozice f —obr. 2
- ovladat Easovaé pozice a —obr. 2

Strana 5




[image: image6.png]= éﬂ@f&m cho 3000 RT

Obsluha a udrzba

Klimatizace je jiz prednaplnéna chladivem (R134a - 4509g) a funkénost je vzdy vyzkou$ena vyrobcem.

Klimatizace Fresco 3000 RT funguje pfi vypnutém motoru a je velmi ticha.
Doporuéujeme klimatizaci nezapinat béhem jizdy. Zafizeni je navrzeno pro pouziti pfi parkovani.

Zafizeni je uc¢inné a bezpeéné, ma nizky piikon a obsahuje funkci pro ochranu baterii (viz. odstavec s popisem
funkce).

Pied sklopenim kabiny, klimatizaci vidy vypnéte, i kdyz je vybavena ochranou, ktera by ji pfi zjisténi naklonu
méla vypnout.

Pfi myti kabiny tlakovou vodou dejte pozor a nemiite proudem vody na jednotku klimatizace, protoze by mohlo
dojit k jejimu poskozeni.

Doporuceni pro zlepseni u¢innosti klimatizace Fresco 3000 RT:

Pfed zapnutim klimatizace pokud mozno zaparkujte ve stinu.

Pfi nadmérném zvyseni teploty v kabiné doporuéujeme nejprve zchladit kabinu motorovou klimatizaci vozu a
poté vypnout motor. Potom teprve zapnout klimatizaci Fresco 3000 RT, ktera udrzi pozadovanou teplotu.

Zatahnéte zavésy pro zamezeni ohievu kabiny pres sklo od slunce a z duvodu minimalizovani objemu prostoru,
ktery se bude klimatizovat.

Béhem prestavek ve dne a na slunci doporuéujeme pootevrit okénko vozu, coz by mélo omezit prehfivani
interiéru vlivem sklenikového efektu.

Pfi noéni prestavce musi byt okna kabiny zaviena, aby dovniti nevnikal teply a vihky vzduch.

Systém vyzaduje minimalni udrzbu

Zabrarite dlouhodobym odstavkam klimatizace, nejméné jednou mésiéné ji spustte, a to i v zimé, aby doslo
k promazani sou¢asti.

Pravidelné kontrolujte kondenzaéni jednotku, dle potieby ji vycistéte stlaéenym vzduchem, pfitom dejte pozor, abyste
neposkodili hlinikové lamely. Je dobré prekontrolovat stav a funkci elektrického ventilatoru kondenzaéni jednotky.

Pri praci v blizkosti tepelného vyméniku dejte pozor na riziko pofezani se o ostré lamely.

Na lamelach a mezi nimi se mohou zachytit zbytky hmyzu, viaken a dal$ich negistot, které snizuji iéinnost
tepelného vyméniku.

Na zac¢atku kazdé sezdny zkontrolujte vdechny soudasti systému, véetné elektrickych souéasti.
Pri myti vozu nemifte proudem vody zdola na povrch kondenzaéni jednotky ani do $térbin elektrického ventilatoru; pro

véechny pripady tato mista zakryjte.

PRIPADNE OPRAVY, PLNENI A VYPUSTENI CHLADIVA SMi PROVEST JEDINE PROSKOLENY AUTORIZOVANY
SERVIS, UDRZBARSKE DILNY A KVALIFIKOVANE OSOBY.

Strana 6





